AD-SOYAD		:

TC KİMLİK NO	:

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÖN TEST

- Aşağıdakilerden hangisi elektrik ark kaynağı için sağlık ve güvenlik yönünden doğrudur?

A) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha düşüktür.

B) Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimleri tehlikeli gerilim sınırı olan 50 V.’un

üzerinde olamaz.

C) Tank, kazan imalatı gibi çalışmalarda alternatif akımla çalışan kaynak makineleri

kullanılmalıdır.

D) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.

2. 	Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından

değildir?

A) İSG Politikası

B) Uygulama ve İşletme

C) Plânlama

D) Ürün Gerçekleştirme

3.  Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir?

A) Demirin paslanması

B) Elektrik sobasının yanması

C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar yanması

D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın yanması

4. Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?

A) İşverenin kendisi

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

C) İşyerinde çalışanların tümü

D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

5. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru

değildir?

A) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde

daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.

B) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

C) Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

D) Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

6. İş Kanunu’na göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

A) 30   		 B) 45     		C) 60    		 D) 90

7.Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar?

A) Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında

B) Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında

C) Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında

D) Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında

8. İş Kanunu’na göre gece çalışması saat kaçta başlar?

A) 18.00     		B) 19.00 		C) 20.00     		D) 21.00

9. ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001’in ortak olmayan yönü aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İş Sağlığı ve Güvenliği

B) Proses Güvenliği

C) Ürün Güvenliği

D) Acil Durum

10. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve

etkileri analizini ifade etmektedir?

A) HAZOP 		B) FMEA		C) FTA		D) PRA

11. Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

A) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilmesi

B) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meydana gelme ihtimali

C) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ölçümlerinin

yeterliliği

D) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının neler olduğu ve bunların kabul

edilebilir olup olmadığının anlaşılması

12. Aşağıda önce tehlike, sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma

B) Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması

C) Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan etkilenme

D) Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması

13. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik

yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.

B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel

bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.

C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin

gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları

kullanmamalıdır.

D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi

bir nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.

14. Sekiz saatlik bir sürede tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet değeri sınır

ve etkin olarak kaç m/s2 olmalıdır?

A) 1.6 - 0.8 		B) 2 – 3		C) 1.15 - 0.5        	D) 2 -1

15. Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki

makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel	olur?

A) 180			B) 93			C) 90			D) 89

16. Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir?

A) 50   		B) 110			C) 180  		D) 220

17. Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve

askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

A) 1,5  		B) 2 		    	C) 2,5 		D) 3

18. Akaryakıt yangınlarında en etkin yangın söndürme sistemi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Su ile müdahale etme

B) Kum ile müdahale etme

C) Köpük ile müdahale etme

D) Tozlu yangın söndürücü ile müdahale etme

19. Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye

ne ad verilir?

A) Yakıtı giderme	B) Engelleme 	C) Boğma        	D) Soğutma

20. Acil çıkış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

A) Yeşil		B) Mavi		C) Sarı		D) Kırmızı

21. Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı mekânlarda var olan durum ve

risklere göre belirlenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi

tozlu veya sulu söndürme cihazları bulundurulur.

B) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle kuru kimyevi tozlu,

karbondioksitli veya köpüklü söndürme cihazları bulundurulur.

C) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle kuru kimyevi tozlu veya

karbondioksitli söndürme cihazları bulundurulur.

D) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle su bulundurulur.

22. İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

A) Basınç		B) Hız			C) Durdurma			D) Çalıştırma

23. Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar?

A) 6,5			B) 7			C) 7,5				D) 8

24. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplantı zamanı aşağıdakilerden hangisinde

doğru bir şekilde verilmiştir?

A) En az üç ayda bir toplanır.

B) En az ayda bir kez toplanır.

C) En az haftada bir kez toplanır.

D) En az altı ayda bir kez toplanır.

25. Biyolojik risk etmenleri kaç grupta sınıflandırılmıştır?

A) 2  			B) 3			C) 4				D) 5

26. Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kaynak gazlarının renk kodu

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Asetilen tüpleri - sarı

B) Oksijen tüpleri - yeşil

C) Hidrojen tüpleri - kırmızı

D) Helyum tüpleri – kahverengi

27. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin hesaplanmasında iş kazaları nedeniyle

toplam kayıp gün sayısı kullanılır?

A) Kaza oranı

B) İş kazası ağırlık hızı

C) İş kazası sıklık hızı

D) Sektörel kaza sıklık hızı

28. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) faaliyetleri ile ilgili

yanlış bir ifadedir?

A) İşçi ve işverenlerin katılımı ile oluşan ikili bir yapısı vardır.

B) ILO uluslararası çalışma standartlarını sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade

etmektedir.

C) Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere

eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir.

D) Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon çalışma politikası, iş sağlığı ve

güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır.

29. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre

aşağıdakilerden hangisi işyerinde belirlenen riskleri analiz ederken

kullanılacak yöntemi belirlerken esas alınacak faktörlerden değildir?

A) İşyerinin kısıtları

B) İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri

C) Resmi makamlarca yapılan denetimler

D) İşyerindeki tehlike ve risklerin nitelikleri

30.  Gaz detektörlerinde okunan LEL değeri neyi ifade eder?

A) Ortamda bulunan gazın üst patlama sınırı

B) Ortamda bulunan gazın alt patlama sınırı

C) Ortamda bulunan gazın basıncını

D) Ortamda bulunan gazın cinsini

31.  Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise, kaldırma makinesi operatörüne

Bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

A) 1			B) 2			C) 3			D) 4

32.  Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerden değildir?

A) Asbest					B) Hepatit virüsleri

C) Brusella					D) Salmonella

33.  Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kömür tabakası çok az geçirgenliği nedeniyle kömür içindeki metan gazı ocak

havasına kolaylıkla karışmaz.

B) Tehlikeli gaz birikimi açısından ocağın belli yerleri daha tehlikelidir.

C) Kömür üretirken mekanizasyon arttıkça metanın açığa çıkma miktarı artar

D) Gazların etkileri, tadı, kokusu ve rengi bilindiğinde her gazın ortamdaki varlığı

belirlenebilir.

34.  Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitim yöntemlerinden sayılmaz

A) Soru - Yanıt

B) Anlatma

C) Vaka Çalışması

D) Canlandırma (rol-play)

35.  I- Koordinatör atanması

II- Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması

III- Bölge Müdürlüğüne Bildirimde Bulunulması

Yukarıdakilerden hangisi yapı işyeri işverenlerinin veya proje sorumlularının  bazı şartlara bağlı olmak kaydıyla yükümlü olduğu hususlardandır

A) I ve II					B) II ve III

C) I ve III					D) I , II ve III

36.  Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozunun solunması sonucu oluşan akciğer

hastalığıdır.

A) Silikozis					B) Siderozis

C) Asbestozis				D) Bisinozis

37.  İşyerlerinde malzeme istiflemesinde izin verilen maksimum yükseklik kaç

Metredir.

A) 2			B) 3			C) 4			D) 5

38.  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde termal konfor ortamının sağlanması için

kabul edilebilir sınırlar içinde olması gereken unsurlardan biri değildir.

A) Hava sıcaklığı				B) Radyant ısı

C) Gürültü					D) Nem

39.  Basınç kaplarının hidrolik basınç deneyleri periyodik olarak en az ne kadar

zamanda bir tekrarlanmalıdır

A) Yılda bir		B) İki yılda bir	C) 6 ayda bir		D) 4 ayda bir

40.  Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?

A) Tehlike		B) Risk		C) Olasılık		D) Potansiyel Enerji